附件：

项目清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 数量（单位） | - 设备性能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 车牌识 - 别终端 | - 8台 | 1.车牌识别种类：蓝、黄、新军警、粤港/粤澳、使领馆（老/新），老式不反光、教练车、民航、新能源（大小车）、应急车牌、特殊车牌（电字、厂内、场内、机场）。 2.车牌识别率≥99.9%，具有：黑白名单2万条，号牌遮挡报警，非机动车识别，相机可调试道闸参数，相机可支持远程调试外置补光灯亮度，相机可支持曝闪灯模式； 3.智能事件检测，车辆折返事件检测、车辆滞留事件检测、电子和打印车牌防伪检测； 4.500万图像分辨率，全新ISP版本，支持场景自适应模式，从容应对各种顺逆光场景；低照效果表现更优秀，细节更清晰； 5.支持web跨平台远程访问调试和公网远程视频调用，websocket云平台双向通讯 6.虚假车牌检测率：天气晴朗无雾，环境光照应不低于2001x,晚上环境光照应不低于100lx,对实际的一条车道进行视频模式下抓拍，进行多种场景试验，包含背景里有车和背景无车，验证能否对手机电子车牌或纸质打印车牌识别为虚假车牌。白天、晚上对虚假车牌各抓拍100次，白天虚假车牌正确识别到的次数不低于99次（根据客户端输出判断)，晚上虚假车牌正确识别到的次数不低于99次，虚假车牌识别正确率=（虚假车牌正确识别到的到次数/总抓拍测试次数)×100%。 7.车牌识别速度：天气晴朗无雾，环境光照应不低于2001x,晚上环境光照应不低于100lx,对实际的一条车道进行地感模式下抓拍。白天、晚上对有牌车牌各抓拍100次，计算从接收触发信号到收到设备输出结果的时长，测试平均识别耗时,平均耗时不高于200毫秒。 8.车辆捕获率：在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损的条件下进行测试，白天测试时的环境光照度应不低于2001x,晚上测试时辅助照明光照度应不高于1001x;试验车道为单车道试验时车辆速度为(5~40)km/h范围内，号牌种类和字符采用的几率应均匀。采用前号牌进行号牌识别测试，白天、夜晚各进行100次试验。白天车辆号牌识别准确率应≥99.9%夜间车辆号牌识别准确率应≥99.9%。 |
| - 2 | - 智慧平台 | - 1套 | 1.车牌识别相机直接上云实现无人化管理，不依赖本地岗亭电脑，数据更安全，速度更快；本地保证通电、通网，全院大门车辆系统互联互通。 - 2.停车场管理系统具有逃费追缴，异常开闸提醒功能等；系统平台具有自主开发能力及定制修改≥5次（适应医方软件定制对接开发要求），提供停车场开发原代码。 3.本地断网时，值班人员通过手机端拍照车牌上传实现进/出场。 4.车场方结算直接通过微信、支付宝到停车场方对公帐户；不通过第三方支付通道；到帐时间T+1（如有其他提现时间可以微信、支付宝后台设置）。 5.无牌车微信进出扫码，严格控制1个微信号绑定1次，严格按照一进一出规则。 6.软件界面中“基本设置”模块中包含“系统参数”“部门信息”“客户信息”“设备信息”等。 - 7.“车场管理”模块包含“停车卡类别”“费率设置”“上传设置”。客户根据现场需要设置各种卡类型和该套停车场收费单价。“车场监控”模块，该模块包含“续费管理”“实时监控”“场内车辆”“出场车辆”“日报表”。 8.处理器：≥Intel12代i58核及以上处理器。 9.内存：≥16GBDDR4内存，主频≥3200MHz，双插槽，最大支持64GBDDR43200MHz及以上。 10.硬盘：≥512GBSATAGen3固态硬盘。 11.网卡：集成10/100/1000M自适应千兆网卡。 12.USB接口：＞1个TYPE C接口，≥1个USB 3.0接口，≥4个USB2.0接口。 13.32寸显示器分辨率1920*1080. |
| - 3 | - 智能重型 - 空降闸机 | - 2套 | - 1.电机功率：180W栏杆长度：1－6米可选,起落杆速度：5-10s可调 - 2.机箱尺寸1500*480*450mm,上横梁中心高度：1400mm主杆规格：150*50mm，壁厚2.2mm - 3.机箱材质：2.0厚冷板+静电喷淙,工作电压 220V+10%/50HZ ,散热电机启动温度 50℃ - 4.使用环境温度 -25℃～60℃ ,相对湿度 ≤95% ,遥控距离 ≤30m - 5.输入接口 +12V电平信号或大于100ms的脉冲信号；驱动电流小于10mA |
| - 4 | - 无障碍通道 | - 2组 | - 1.采用国标304奥氏体不锈钢，厚度≥1.2mm； 2.需具备≥2对红外对射感应； 3.需具备尾随报警、反向进入报警、非法闯入报警等； 4.通行速度常开状态≥60人/分钟，常闭状态≥30人/分钟。 5.输入接口：继电器开关信号或干接点号； 6.通行模式：单向或双向； 7.设备在允许通行状态/禁止通行状态件不断转换≥500次后，设备的功耗、转换速率应无变化（允许误差范围土≥0.1%）,设备应能正常工作； 8.设备由允许通行状态向禁止通行状态转换过程中，通道内拦挡部分位置有人时，设备应警示，同时拦挡部分应自动运行到允许通行状态或者停止运动； 9.设备具备防尾随功能，尾随应急报警模式； 10.设备在断电或发生故障后应能处于无拦挡状态，破坏方式应急开启措施； 11.设备的单程运行时间宜在≥0.5s〜6s范围内，宜可调，与设定时间值的允许误差范围为±10%； 12.从设备获取在允许通行/禁止通行等信号后至设备的拦挡部分开始启/闭拦挡部分的时间,不大于1s； 13.安装在室内的设备应符合：IP30 安装在室外有遮挡环境的设备：IP43； - 14.定制加高尺寸； |
| - 5 | - 安检机 - 安检门 - 迁 改 |  | 1.将原有安检门、安检机拆除，安装指定位置。 2.安检机、安检门进行调试维修复原，安检门抓拍摄像机与一键报警联动。 |