附件：

一、项目概况：
现有电子签名、时间戳、患者签名设备运行年限较长，存在性能下降、故障风险升高等问题。本次采购通过新增设备与现有设备搭配，实现双机冗余、自动切换、数据同步、业务不间断运行。

二、项目要求：
符合国家密码管理相关标准，满足商用密码应用安全性评估要求，保障系统稳定、安全、高效运行。现有设备品牌型号如下：
	序号
	名称
	用途
	品牌
	数量

	1. 
	签名验签专用设备
	实现医护技电子签名的合法性验证与完整性校验。
	北京数字认证股份有限公司

硬件型号：DSVS2000

软件版本型号：1.8.0
	1台

	2. 
	时间戳专用设备
	提供可信时间戳服务，确保电子病历签名时间不可抵赖。
	北京数字认证股份有限公司

硬件型号：TSS2000

软件版本型号：1.5.4
	1台

	3. 
	患者签名专用设备
	实现患者端知情同意书等文件电子签署。
	北京数字认证股份有限公司

硬件型号：EAnySign3050

软件版本型号：V2.0.4M2
	1台


三、采购内容

	序号
	产品名称
	数量
	核心用途
	总体要求

	1
	签名验签专用设备
	1套
	医护技电子签名合法性验证、完整性校验
	1.标准机架式，冗余电源，多网口配置；满足国密算法要求，性能满足业务峰值需求；支持双机热备、负载均衡、统一管理与数据同步，可与我院现有设备和系统兼容。

2.支持国密算法，提供签名验签功能，SM2签名不少于30000次/秒，SM2验签不少于11000次/秒。
3.可配置多CA签发的根证书，验证多CA证书的信任域，支持CRL/LDAP验证方式。

	2
	时间戳专用设备
	1套
	提供可信时间戳服务，保障签名时间不可抵赖
	1.标准机架式，冗余电源，多网口配置；支持可信授时与时间同步，满足时间戳规范；支持双机冗余、配置备份恢复，可与我院现有设备和系统兼容。

2.支持国密算法，提供时间戳功能，SM2时间戳签名不少于8000次/秒，SM2时间戳验证不少于3000次/秒。
3.支持NTP、SNTP同步方式，提供时间戳和时间戳验证功能，采用北斗授时方式。

	3
	患者签名专用设备
	1套
	患者知情同意书等医疗文书电子签署
	1.标准机架式，冗余电源，多网口配置；支持患者多渠道实名认证与移动签署；支持双机热备、签署记录管理，可与我院现有设备兼容。

2.支持国密算法，知情文书文档SM2签名不少于30次/秒。

3.支持有线手写板、无线手写板、H5、小程序多终端形式的患者知情文书签署。

	4
	现有设备升级服务
	1项
	与现有设备对接升级，实现新旧设备集群化
	完成我院现有签名验签、时间戳、患者签名三类设备对接升级；实现密钥、证书、配置实时同步；支持北斗授时、移动签署等扩展功能；提供完整对接方案，保障无缝切换与高可用运行。


四、技术及服务总体要求

1. 所有设备须为原厂正品，提供原厂质保及技术服务。

2. 支持双机热备、负载均衡、故障自动切换，保障业务连续。

3. 支持国密算法，符合国家相关安全规范与医疗行业合规要求。

4. 新购设备须与我院现有设备完全兼容，可组成高可用集群，实现配置、证书、密钥等数据实时同步。

5. 供应商须提供完整实施部署方案，承担对接、调试、升级等全部费用，确保系统无缝切换、正常运行。

6. 须提供必要的产品合规检测报告及对接承诺函等资料。
